Світлодіодні панелі Feron AL2110/2111

Інструкція з експлуатації

- Опис

- Світильник призначений для загального освітлення приміщень.

- Дозволяє замінити стандартні люмінесцентні світильники.

- Підходить для установки в підвісну стелю типу Армстронг.

- Технічні характеристики:

| Характеристики | AL2110 |  |  |  |  | AL2111 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напруга живлення | 230 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота | 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потужність, Вт | 6 | 12 | 20 | 30 | 6 |  | 12 | 20 | 30 |
| Кількість світлодіодів, шт. | 10 | 24 | 40 | 64 | 10 |  | 24 | 36 | 64 |
| Світловий потік, Лм | 480 | 960 | 1600 | 2400 | 480 |  | 960 | 1600 | 2400 |
| Світлова температура | білий (5000K/6400K) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип світлодіодів | Smd2835/5730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип розсіювача | Матовий акриловий полімер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розміри корпусу, мм | Ø100х37 | Ø160х37 | Ø200х36 | Ø300х40 | Ø100х37 |  | Ø160х37 | Ø200х36 | Ø300х40 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура експлуатації | -10..+50 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відносна вологість | не більше 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захист від пилу та вологи | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс | 30 000 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Комплектація

- Світильник.

- Світлодіодний драйвер.

- Інструкція з експлуатації.

- Коробка пакувальна.

- Підключення

- Світильник може використовуватися тільки зі світлодіодним драйвером, який йде в комплекті.

- Спочатку підключіть до світильника драйвер, потім підключіть драйвер до мережі 230В згідно зі схемою:

- Підключіть коричневий дріт драйвера до фазного контакту, а синій дріт до контакту нейтралі живлячої мережі.

- Включіть живлення.

- Запобіжні заходи.

- До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче ІІІ.

- Не розкривайте корпус світильника, це може призвести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.

- Щоб уникнути небезпеки поразки електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.

- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

- Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.

- Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.

- Характерні несправності та методи їх усунення

| Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності | Вірогідна причина | Метод усунення |
| --- | --- | --- |
| При включенні живлення світильник не працює | Відсутня напруга в живлячій мережі | Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність |
|  | Неправильна схема підключення | Перевірте схему підключення та усуньте несправність |
|  | Поганий контакт | Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність |
|  | Пошкоджено живлячий кабель | Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції |

- Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

- Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

- Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

- Гарантійні зобов’язання

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.

- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).

- Гарантійні зобов’язання виконуються продавцем при пред’явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов’язання.

- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.

- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.