Світлодіодна панель Feron AL2113-1

Інструкція з експлуатації

- Опис

- Світильник призначений для загального освітлення торгівельних центрів, офісних приміщень, підсобних приміщень, сходів, коридорів, кафе, спортзалів та ін.

- Дозволяє замінити стандартні люмінесцентні світильники.

- Підходить для установки в підвісну стелю типу Армстронг.

- Підходить для накладного монтажу та підвісного кріплення.

- Світильник встановлюється у нишу з нормально займистого матеріалу.

- Технічні характеристики:

| Характеристики | AL2113-1 |
| --- | --- |
| Напруга живлення | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 36 Вт |
| Світловий потік | 2800Лм |
| Кількість світлодіодів | 156 LED |
| Світлова температура | 6400К |
| Розміри корпусу | 595×595×8 мм |
| Температура експлуатації | -10..+40 °С |
| Захист від пилу та вологи | IP20 |
| Матеріал корпусу | Штамповане залізо |
| Матеріал розсіювача | Матовий акриловий полімер |
| Ресурс | 30 000 год. |

- Комплектація

- Світильник з драйвером.

- Інструкція з експлуатації.

- Коробка пакувальна.

- Запобіжні заходи.

  - До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче ІІІ.

  - Заборонена експлуатація світильника з пошкодженим кабелем живлення, пошкодженим корпусом або пошкодженим корпусом драйвера.

  - Заборонена експлуатація світильника без пристрію управління світлодіодами (змонтовано усередині світильника).

  - Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищенним вмістом пилу та вологи.

  - Світильник призначений для використання усередині приміщень.

  - Заборонена експлуатація світильника з димером.

  - Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

- Підключення

  - Світильник призначений для роботи від мережі 230В/50Гц.

  - Протягніть шнур живлення через спеціальний отвір в корпусі світильника та здійсніть підключення згідно зі схемою:

  - Встановіть світильник в підвісну стелю типу Армстронг:

  - Або змонтуйте світильник на монтажній поверхні:

  - Включіть живлення.

- Характерні несправності та методи їх усунення

| Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності | Вірогідна причина | Метод усунення |
| --- | --- | --- |
| При включенні живлення світильник не працює | Відсутня напруга в живлячій мережі | Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність |
|  | Неправильна схема підключення | Перевірте схему підключення та усуньте несправність |
|  | Поганий контакт | Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність |
|  | Пошкоджено живлячий кабель | Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції |

- Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

- Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

- Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

- Гарантійні обов’язки

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.

- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).

- Гарантійні обов’язки виконуються продавцем при пред’явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов’язки.

- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.

- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.