Вбудовані світлодіодні світильники 7031, 7312B, 7314

Інструкція з експлуатації

Дійсна інструкція розповсюджується на світильники “Feron” зі світлодіодною лампою MR16 з цоколем G5.3, напругою 12 В та декоративним підсвічуванням з використанням світлодіодної стрічки (з використанням світлодіодного драйвера).

- Опис

- Світильник призначений для неутилітарного загального та декоративного освітлення житлових та громадських приміщень.

- Світильники встановлюються у нишу з нормально займистого матеріалу.

- Технічні характеристики:

| Найменування | 7031 | 7312B | 7314 |
| --- | --- | --- | --- |
| Напруга живлення | 12 В |  |  |
| Джерело світла | світлодіодна лампа Feron типу MR16 |  |  |
| Цоколь | G5.3 |  |  |
| Підключення світлодіодного підсвічування | через LED драйвер до мережі 220В |  |  |
| Потужність світлодіодного підсвічування | 3 Вт |  |  |
| Габаритні розміри | Ø95х25мм | Ø117х25мм | Ø98х25мм |
| Температура довкілля | +5..+40 °С |  |  |
| Відносна вологість | не більше 75% |  |  |
| Клас захисту | III |  |  |
| Режим роботи | тривалий |  |  |

- Комплектація

- Світильник у зборі.

- Драйвер

- Інструкція з експлуатації.

- Коробка пакувальна.

- Підключення

- Дістаньте світильник з упаковки та здійсніть його зовнішній огляд.

- Підключіть світильник до мережі живлення згідно зі схемою:

- Розкладайте металеві пружини світильника вгору до тих пір, поки вони не будуть паралельні бічній частині світильника, потім встановіть їх в отвір відповідного розміру. Звільняючи пружини, світильник встановиться в цю установчу позицію.

- Вставте лампу в світильник.

- Підключіть живлення до світильника згідно з вище приведеною схемою.

- У випадку відсутності необхідності в світлодіодному підсвічуванні драйвер LED не підключається до мережі.

- Запобіжні заходи

- До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче ІІІ.

- Не використовувати з галогенними лампами розжарювання – це призведе до підвищення теплового навантаження на світлодіоди підсвічування і скорочення терміну служби.

- Використання світильника в приміщеннях з електронебезпекою (земляні, дерев'яні чи бетонні поли, наявність глухозаземлених металевих конструкцій) без захисного заземлення ЗАБОРОНЕНО.

- В світильник можна встановлювати тільки ті лампи, тип та потужність яких вказана у маркуванні.

- Не підключати світлодіодний драйвер через димер (світлорегулятор).

- Радіоактивні та отруйні речовини в склад світильника не входять.

- Обслуговування та ремонт

6.1 Світильник зроблений закінченим модулем і ремонту не підлягає.

6.2 Протирання світильника від пилу проводити по мірі необхідності.

6.3 Усі роботи виконувати при вимкненому світильнику.

- Можливі несправності

| Несправність | Вірогідна причина | Метод усунення |
| --- | --- | --- |
| Світильник не загорається | Відсутня напруга в живлячій мережі | Відновіть напругу у мережі |
|  | Неправильне підключення світильника | Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність |
| Не загорається світлодіодне підсвічування | Неправильне підключення світлодіодного драйвера | Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність |

- Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

- Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

- Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

- Гарантійні обов’язки

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.

- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).

- Гарантійні обов’язки виконуються продавцем при пред’явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов’язки.

- Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.

- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.

- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.