РОЗЕТКА З ТАЙМЕРОМ (TM 22)

Інструкція по застосуванню

Уважно прочитайте інструкцію перед підключенням електроприладу до розетки з таймером.

Важливо

Не можна підключати до мережі електроприлад, якщо навантаження складає більше 16А. Переконайтеся, що штепсель електроприладу щільно приєднаний до виходу розетки. Для очищення розетки треба видалити її з мережі і протерти сухою серветкою.

Не можна занурювати розетку у воду або будь-яку іншу рідину.

Не можна залишати без нагляду нагрівальні електроприлади підключеними до розетки. Виробник радить не використовувати розетку з такими електроприладами.

Технічні характеристики

| Характеристики | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення | 220-240 В |
| Робоча частота | 50 Гц |
| Максимальне навантаження приладу | 16 А |
| Мінімальна установка за часом | 1 хвилина |
| Температура | от –10 до +400С |
| Точність | ±1 хвилина у місяць |
| Резерв батареї | 1.2 В  100 ч |

- Функції кнопок

1.1. MASTER CLEAR : видалення усіх даних з пам'яті, включаючи поточний час і усі програми.

1.2. RANDOM: установка або відміна функції випадкового включення.

1.3. CLOCK: використовується

- для установки поточного часу у поєднанні з кнопками "WEEK", "HOUR", "MIN";

- для установки 12 або 24-х годинного формату - з кнопкою "TIMER";

- для перекладу на літній час - з кнопкою "ON/AUTO/OFF".

1.4. TIMER : налаштування програм у поєднанні з "WEEK", "HOUR", "MIN";

- для установки 12 або 24-х годинного формату - з кнопкою "CLOCK";

1.5 ON/AUTO/OFF: вибір робочого режиму таймера.

1.6 WEEK: установка дня (днів) тижня у поєднанні з "CLOCK" або "TIMER".

1.7 HOUR: установка годинника у поєднанні з "CLOCK" або "TIMER".

1.8 MIN: установка хвилин у поєднанні з "CLOCK" або "TIMER".

1.9 RST/RCL : відміна програм або відновлення скасованих програм.

2. Загальні характеристики

2.1	10 програм Вкл/выкл "ON/OFF" з кроком в одну хвилину

2.2	Дисплей з секундами

2.3	Вибір режимів ON/AUTO/OFF (включення/авто/виключення)

2.4	Функція випадкового включення з плаваючим випередженням від 10 до 31 хвилини з 18: 00 до 6: 00

2.5	Вибір 12 або 24-х годинного режиму

2.6	Функція переходу на літній час

2.7	16 комбінацій днів тижня:

| № | понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця | субота | неділя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 2 | Mo |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Tu |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | We |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Th |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Fr |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Sa |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Su |
| 9 | Mo | Tu | We | Th | Fr |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Sa | Su |
| 11 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  |
| 12 | Mo |  | We |  | Fr |  |  |
| 13 |  | Tu |  | Th |  | Sa |  |
| 14 | Mo | Tu | We |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Th | Fr | Sa |  |
| 16 | Mo |  | We |  | Fr | Sa |  |

3. Включення розетки

3.1  Включіть таймер в мережу 230/240V і заряджайте акумуляторну батарею приблизно 14 годин.

3.2  Видалите усю поточну інформацію після зарядки, натиснувши на кнопку "MASTER CLEAR"

гострим предметом, напр. ручкою або олівцем.

3.3	Тепер можна робити налаштування таймера.

4. Установка поточного часу

4.1 Натисніть і утримуйте кнопку "CLOCK", натискайте кнопку "WEEK", доки не з'явиться поточний день, далі так само встановіть поточний час, натискаючи кнопки "HOUR", "MIN". Для швидкої установки кнопки "WEEK", "HOUR", "MIN" можна тримати натиснутими, доки не з'явиться потрібний день тижня, година або хвилина.

4.2 Відпустіть обидві кнопки. Тиждень і час будуть встановлені.

4.3 Щоб перезавантажити неправильний час, повторите вищеперелічені дії.

5. Установка програм

Перевіряючи програми, переконайтеся, що налаштування не накладаються, особливо при використанні блоку варіантів. Якщо програмні налаштування накладаються, включення і виключення таймера виконуватиметься відповідно до встановленого в програмі часу, а не з номером програми. Програма OFF матиме перевагу перед програмою ON.

5.1. Один раз натисніть кнопку "TIMER", на дисплеї з'явиться "ON 1". Тепер можна робити перше налаштування часу включення.

5.2. Натискайте кнопку "WEEK", щоб встановити потрібний день або групу днів. Встановіть час, натискаючи кнопки "HOUR" і  "MIN".

5.3. Натисніть "TIMER" для завершення першої установки часу включення і приступайте до налаштування часу відключення, на дисплеї з'явиться "OFF 1", повторіть дії п.5.2., щоб встановити час відключення.

5.4. Знову натисніть "TIMER", щоб закінчити налаштування відключення і почніть друге налаштування включення. Повторюйте п.п. 5.2 і 5.3 для програмування налаштувань, що залишилися. Натисніть кнопку "TIMER" і утримуйте секунди дві для швидкого перегляду заданих налаштувань.

5.5. Завершивши налаштування, натисніть кнопку "CLOCK". Таймер готовий до роботи.

Приклад

Треба запрограмувати включення на 17:15,  виключення на 22:30 щодня.

a) Натисніть і відпустіть кнопку "TIMER". На дисплеї - "ON 1".

b) Натискайте "WEEK", поки на дисплеї не з'явиться "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU".

c) Натискайте "HOUR", поки на дисплеї не з'явиться 17: 00.

d) Натискайте "MIN", поки на дисплеї не з'явиться 17: 15.

e) Натисніть і відпустіть кнопку "TIMER", на дисплеї "OFF 1".

f) Для налаштування виключення повторюйте п.п. c і d, поки на дисплеї не з'явиться 22:30

## 6. Налаштування - включення/авто/выключення

Робочі режими не можуть бути змінені під час програмних налаштувань.

6.1	Натисніть кнопку "ON/AUTO/OFF" для вибору одного з трьох режимів.

6.2	Програми можуть виконуватися тільки в режимі "AUTO". Якщо вибраний режим "AUTO", таймер працює відповідно до налаштувань. Якщо вибрані режими "ON" або  OFF", усі програми ігноруються, а таймер не працює. Якщо вибраний режим "ON", вихід електроживлення завжди включений. Якщо вибраний режим "OFF", вихід електроживлення постійно відключений.

6.3	Якщо поміняти режим "ON" на "AUTO", таймер збереже налаштування "ON" до наступного налаштування таймера.

## 7. Функція плаваючого включення

7.1	Натисніть кнопку "RANDOM", на дисплеї з'явиться напис "RANDOM", це означає, що функція "RANDOM" активована.

7.2	Якщо включена ця функція, налаштування виконуватимуться з плаваючим випередженням від 10 до 32 хвилин між 18:00 і 6:00.

7.3	Щоб відмінити цю функцію, знову натисніть " RANDOM", ця функція не може бути встановлена під час налаштування програм.

## 8. Режим 12/24 години

Для переведення часу на дисплеї в 12 або 24-х годинний формат натисніть одночасно кнопки "CLOCK" і "TIMER".

9. Перехід на літній час

9.1	Натисніть "CLOCK" і  "ON/AUTO/OFF" одночасно, на дисплеї - "S". Годинник йтиме на одну годину вперед.

9.2	Для переходу на зимовий час знову натисніть дві кнопки, годинник пересунеться на одну годину тому. Напис "S" зникне.