РОЗЕТКА З ТАЙМЕРОМ (TM 211)

Інструкція по застосуванню

### Уважно прочитайте інструкцію перед підключенням електроприладу до розетки з таймером

Важливо

Не можна підключати до мережі електроприлад, якщо навантаження складає більше 16А. Переконайтеся, що штепсель електроприладу щільно приєднаний до виходу розетки. Для очищення розетки треба видалити її з мережі і протерти сухою серветкою.

Не можна занурювати розетку у воду або будь-яку іншу рідину.

Не можна залишати без нагляду нагрівальні електроприлади підключеними до розетки. Виробник радить не використовувати розетку з такими електроприладами.

Технічні характеристики

| Характеристики | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення | 230 В |
| Робоча частота | 50 Гц |
| Максимальне навантаження приладу | 16 А |
| Мінімальна установка за часом | 1 хвилина |
| Температура | від - 10 до +400С |
| Точність | ±1 хвилина в місяць |
| Резервна батарея | Ni-MH 1.2 В |

## 1. Функції кнопок

1.1. RESET: видалення усіх даних з пам'яті, включаючи поточний час та усі програми.

1.2. CLOCK: використовується

- для установки поточного часу у поєднанні з кнопками “DAY”, “HOUR”, “MIN”;

- для установки 12 або 24-х годинного формату - з кнопкою “TIMER”;

- для перекладу на літній час - з кнопкою “ON/AUTO/OFF”.

1.3. TIMER: налаштування програм у поєднанні  з “DAY”, “HOUR”, “MIN”; для установки 12 або 24-х годинного формату - з кнопкою “CLOCK”;

1.4 ON/AUTO/OFF: вибір робочого режиму таймера.

1.5 DAY: установка дня (днів) тижня у поєднанні з “CLOCK” або “TIMER”.

1.6 HOUR: установка годин у поєднанні з “CLOCK” або “TIMER”.

1.7 MIN: установка хвилин у поєднанні з “CLOCK” або “TIMER”.

1.8 S/L: відміна програм або відновлення скасованих програм.

## 2. Загальні характеристики

- До 8 програм ВВІМК/ВИМК “ON/OFF” з кроком в одну хвилину

- Вибір режимів ON/AUTO/OFF (ввімкнення/авто/вимикання)

- Вибір 12 або 24-х годинного режиму

- Функція перехіду на літній час

- 16 комбінацій днів тижня:

| № | понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця | субота | неділя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mo |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Tu |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | We |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Th |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Fr |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Sa |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Su |
| 8 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 9 | Mo | Tu | We | Th | Fr |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Sa | Su |
| 11 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  |
| 12 | Mo |  | We |  | Fr |  |  |
| 13 |  | Tu |  | Th |  | Sa |  |
| 14 | Mo | Tu | We |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Th | Fr | Sa |  |
| 16 | Mo |  | We |  | Fr | Sa |  |

## 3. Ввімкнення розетки

3.1 Увімкніть таймер в мережу 230 В і заряджайте акумуляторну батарею приблизно 12 годин.

- Видаліть усю поточну інформацію після зарядки, натиснувши на кнопку “RESET” гострим предметом, напр. ручкою або олівцем.

- Тепер можна робити налаштування таймера.

4. Установка поточного часу

4.1 Натисніть і утримуйте кнопку “CLOCK”, натискайте кнопку “DAY”, доки не з'явиться поточний день, далі так само встановіть поточний час, натискаючи кнопки “HOUR”, “MIN”. Для швидкої установки кнопки “DAY”, “HOUR”, “MIN” можна тримати натиснутими, доки не з'явиться потрібний день тижня, година або хвилина.

4.2 Відпустіть обидві кнопки. Тиждень і час будуть встановлені.

4.3 Щоб виправити неправильний час, повторіть вищеперелічені дії.

5. Установка програм

Перевіряючи програми, переконайтеся, що налаштування не накладаються, особливо при використанні блоку варіантів. Якщо програмні налаштування накладаються, ввімкнення та вимикання таймера виконуватиметься відповідно до встановленого в програмі часу, а не з номером програми. Програма OFF матиме перевагу перед програмою ON.

5.1. Один раз натисніть кнопку “TIMER”, на дисплеї з'явиться “ON 1”. Тепер можна робити перше налаштування часу ввімкнення.

5.2. Натискайте кнопку “DAY”, щоб встановити потрібний день або групу днів. Встановіть час, натискаючи кнопки “HOUR” і “MIN”.

5.3. Натисніть “TIMER” для завершення першої установки часу ввімкнення, на дисплеї з'явиться “OFF 1”. Тепер приступайте до налаштування часу відключення. Для цього повторіть дії у п.5.2.

5.4. Знову натисніть “TIMER”, щоб закінчити налаштування відключення і у разі необхідності почніть друге налаштування ввімкнення. Повторюйте п.п.5.2 и 5.3 для програмування налаштувань, що залишилися.

5.5. Завершивши налаштування, натисніть кнопку “CLOCK”. Таймер готовий до роботи.

Приклад

Треба запрограмувати ввімкнення на 18:15, вимкнення на 22:15 щодня.

- Натисніть і відпустіть кнопку “TIMER”. На дисплеї – “1_ON”.

- Натискайте “DAY”, поки на дисплеї не з'явиться “MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU”.

- Натискайте “HOUR”, поки на дисплеї не з'явиться 6:00PM або 18:00.

- Натискайте “MIN”, поки на дисплеї не з'явиться 6:15PM або 18:15.

- Натисніть і відпустіть кнопку “TIMER”, на дисплеї “1_OFF”.

- Для налаштування вимикання повторюйте п.п. c и d, поки на дисплеї не з'явиться 10:15PM або 22:15.

## 6. Налаштування робочих режимів - (ввімкнення/авто/вимикання)

Робочі режими не можуть бути змінені під час програмних налаштувань.

- Натисніть кнопку “ON/AUTO/OFF” для вибору одного з трьох режимів.

- Програми можуть виконуватися тільки в режимі “AUTO”. Якщо вибраний режим “AUTO”, таймер працює відповідно до налаштувань. Якщо вибрані режими “ON” або “OFF”, усі програми ігноруються, а таймер не працює. Якщо вибраний режим “ON”, вихід електроживлення завжди ввімкнений. Якщо вибраний режим “OFF”, вихід електроживлення постійно відключений.

- Якщо поміняти режим “ON” на “AUTO”, таймер збереже налаштування “ON” до наступного налаштування таймера.

## 7. Режим 12/24 години

Для переведення часу на дисплеї в 12 або 24-х годинний формат натисніть одночасно кнопки “CLOCK” і “TIMER”.

8. Перехід на літній час

- Натисніть “CLOCK” і “ON/AUTO/OFF” одночасно, на дисплеї – “SUMMER”. Годинник йтиме на одну годину вперед.

- Для переходу на зимовий час знову натисніть ці дві кнопки, годинник пересунеться на одну годину тому. Напис “SUMMER” зникне.